Раздел 4 Сетевые технологии обработки данных

## Лекция. Понятие об информационно-вычислительной сети

1. Классификация и архитектура информационно-вычислительных сетей.

2. Каналы передачи данных и их характеристики.

3. Современные технические средства обмена данных и каналообразующей аппаратуры.

- Литература:

- Информатика. 10-11 класс/ под ред. Н.В. Макаровой. – Спб.: Питер, 2005.- 3000 с.: ил

- Ляхович В.Фю, Крамаров С. О. Основы информатики. Изд. 4-е. – Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – 704 с. (Серия «СПО»)

- Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, С.В. Русаков и др. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том.1. Том.2. – 2-е изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 278 с.: ил.

1 Классификация и архитектура информационно-

вычислительных сетей

В настоящее время сетевое применение компьютерных технологий становится основным. В условиях производства на различных предприятиях, в офисах, фирмах и учреждениях отдельно стоящий, не соединенный с другими компьютер является скорее исключением, чем правилом. Даже в домашних условиях большинство пользователей стремится к сетевому подключению своего компьютера через модем. Можно смело утверждать, что через некоторое время большинство компьютеров будет включено в те или иные сети. Тенденции развития программного обеспечения требуют, чтобы и отдельно стоящий компьютер был снабжен сетевыми программными средствами (браузерами, программными реализациями протоколов и т.п.). Широко используется концепция закольцованного локального сетевого интерфейса TCP/IP, позволяющего отлаживать сетевые приложения в отдельно стоящем компьютере.

Такому состоянию дел предшествовали десятилетия непрестанных исследований в этой области. Современные сетевые концепции органически связаны с общими вопросами организации обработки данных с применением вычислительной техники. Эта наиболее прогрессирующая в последние годы область техники уже имеет собственную историю.

Компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации стали основой для построения современных информационных систем. Компьютер ныне следует рассматривать как «окно» в компьютерные сети, средство коммуникаций с сетевыми ресурсами и другими пользователями сетей.

Сети ЭВМ породили новые технологии обработки информации - сетевые технологии. В простейшем случае сетевые технологии позволяют совместно использовать ресурсы - накопители большой емкости, печатающие устройства, доступ в Internet, базы и банки данных. Но более значимым приложением сетевых информационных технологий является распределенная обработка данных.

Распределенная обработка данных – обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах, представляющих территориально распределенную систему.

Первыми представителями систем распределенной обработки данных были системы телеобработки данных (информационно-вычислительные системы, в которых выполняется дистанционная централизованная обработка данных, поступающих в центр обработки по каналам связи) и многомашинные вычислительные системы (системы, содержащие несколько относительно самостоятельных компьютеров, связанных между собой через устройство обмена информацией, в частности по каналам связи).

Многомашинная вычислительная система есть не что иное, как информационно-вычислительная сеть.

Современная информационно-вычислительная сеть представляет собой систему компьютеров, объединенных каналами передачи данных.

Основное назначение информационно-вычислительных сетей (ИВС) — обеспечение эффективного предоставления различных информационно-вычислительных услуг пользователям сети путем организации удобного и надежного доступа к ресурсам, распределенным в этой сети.

В последние годы подавляющая часть услуг большинства сетей лежит в сфере именно информационного обслуживания. В частности, информационные системы, построенные на базе ИВС, обеспечивают эффективное выполнение следующих задач:

- хранение данных;

- обработка данных;

- организация доступа пользователей к данным;

- передача данных и результатов обработки данных пользователям.

Эффективность решения указанных задач обеспечивается:

- распределенными в сети аппаратными, программными и информационными ресурсами;

- дистанционным доступом пользователя к любым видам этих ресурсов;

- возможным наличием централизованной базы данных наряду с распределенными базами данных;

- высокой надежностью функционирования системы, обеспечиваемой резервированием ее элементов;

- возможностью оперативного перераспределения нагрузки в пиковые периоды;

- специализацией отдельных узлов сети на решении задач определенного класса;

- решением сложных задач совместными усилиями нескольких узлов сети;

- оперативным дистанционным информационным обслуживанием клиентов.

Информационно-вычислительные сети (ИВС), в зависимости от охватываемой ими территории, подразделяются на:

- локальные (ЛВС или LAN — Local Area Network);

- региональные (РВС или MAN — Metropolitan Area Network);

- глобальные (ГВС или WAN — Wide Area Network).

Локальной называется компьютерная сеть, абоненты которой находятся на небольшом (до 1-2 км) расстоянии друг от друга. Обычно такая сеть привязана к конкретному объекту. К классу ЛВС относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов, корпораций и т. д.

Из-за коротких расстояний в локальных сетях имеется возможность использования относительно дорогих высококачественных линий связи, которые позволяют, применяя простые методы передачи данных, достигать высоких скоростей обмена данными – порядка 100 Мбит/с.

Региональные сети связывают абонентов города, района, области или даже небольшой страны. Обычно расстояния между абонентами региональной ИВС составляют десятки — сотни километров. Региональные сети являются наименее распространенным типом сетей. Они появились сравнительно недавно.

Региональные сети используют цифровые магистральные линии связи, часто оптоволоконные, со скоростями от 45 Мбит/с, и предназначены для связи локальных сетей в масштабах города и соединения локальных сетей с глобальными. Эти сети первоначально были разработаны для передачи данных, но сейчас они поддерживают и такие услуги, как видеоконференции и интегральную передачу голоса и текста.

Глобальные сети объединяют абонентов, удаленных друг от друга на значительное расстояние, часто расположенных в различных странах или на разных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе телефонных линий связи, систем радиосвязи и даже спутниковой связи.

Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей позволяет создавать многосетевые иерархии. Локальные вычислительные сети могут входить как компоненты в состав региональной сети, региональные сети — объединяться в составе глобальной сети, и, наконец, глобальные сети могут также образовывать сложные структуры. Именно такая структура принята в наиболее известной и популярной сейчас всемирной суперглобальной информационной сети Интернет.

По принципу организации передачи данных сети можно разделить на две группы:

- последовательные;

- широковещательные.

В последовательных сетях передача данных выполняется последовательно от одного узла к другому, и каждый узел ретранслирует принятые данные дальше. Практически все глобальные, региональные и многие локальные сети относятся к этому типу. В широковещательных сетях в каждый момент времени передачу может вести только один узел, остальные узлы могут только принимать информацию. К такому типу сетей относится значительная часть ЛВС, использующая один общий канал связи (моноканал) или одно общее пассивное коммутирующее устройство.

При объединении в сеть несколько компьютеров в первую очередь необходимо выбрать способ организации их физических связей, то есть топологию.

Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам — физические связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети.

Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики сети. Например, наличие резервных связей повышает надежность сети и делает возможным балансирование загрузки отдельных каналов. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи.

Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся топологии.

Полносвязная топология (рисунок 1, а) соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Действительно, каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная электрическая линия связи. Полносвязные топологии применяются редко, так как не удовлетворяют ни одному из приведенных выше требований. Чаще этот вид топологии используется в многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров.

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая топология получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей (рисунок 1, б). В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для глобальных сетей.

### Рисунок 1 – Типовые топологии сетей

Общая шина (рисунок 1, в) является очень распространенной (а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме «монтажного ИЛИ». Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. Применение общей шины снижает стоимость проводки, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем станциям сети. Таким образом, основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. К сожалению, дефект коаксиального разъема редкостью не является. Другим недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети.

Топология "звезда" (рисунок 1, г). В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной — существенно большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи.

К недостаткам топологии звезда относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда (рисунок 1, д). В настоящее время иерархическая звезда является самым распространенным типом топологии связей как в локальных, так и глобальных сетях.

В сетях с кольцевой конфигурацией (рисунок 1, е) данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как правило, в одном направлении. Если компьютер распознает данные как «свои», то он копирует их себе во внутренний буфер. В сети с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не прервался канал связи между остальными станциями. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи — данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. Для этого в сеть посылаются специальные тестовые сообщения.

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию — звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией (рисунок 2).

Даже в результате достаточно поверхностного рассмотрения работы в сети становится ясно, что вычислительная сеть — это сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов. В качестве основных элементов сети можно выделить:

- компьютеры;

- коммуникационное оборудование;

- сетевые операционные системы;

- сетевые приложения.

### Рисунок 2 – Смешанная топология

2 Каналы передачи данных и их характеристики

Все компьютеры информационно-вычислительной сети между собой соединены линиями связи.

Линия связи (рисунок 3) в общем случае состоит из физической среды, по которой передаются электрические информационные сигналы, аппаратуры передачи данных и промежуточной аппаратуры. Синонимом термина линия связи (line) является термин канал связи (channel).

## Рисунок 3 – Структура линии связи

Физическая среда передачи данных (medium) может представлять собой кабель, то есть набор проводов, изоляционных и защитных оболочек и соединительных разъемов, а также земную атмосферу или космическое пространство, через которые распространяются электромагнитные волны.

В зависимости от среды передачи данных линии связи разделяются на следующие (рисунок 4):

- проводные (воздушные);

- кабельные (медные и волоконно-оптические);

- радиоканалы наземной и спутниковой связи.

#### Рисунок 4 – Типы физических сред передачи данных

Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе. По таким линиям связи традиционно передаются телефонные или телеграфные сигналы, но при отсутствии других возможностей эти линии используются и для передачи компьютерных данных. Скоростные качества и помехозащищенность этих линий оставляют желать много лучшего. Сегодня проводные линии связи быстро вытесняются кабельными.

Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели с медной жилой, а также волоконно-оптические кабели.

Скрученная пара проводов называется витой парой (twisted pair). Витая пара существует в экранированном варианте (Shielded Twistedpair, STP), когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном (Unshielded Twistedpair, UTP), когда изоляционная обертка отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю. Коаксиальный кабель (coaxial) имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции. Существует несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся характеристиками и областями применения — для локальных сетей, для глобальных сетей, для кабельного телевидения и т. п. Волоконно-оптический кабель (optical fiber) состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля — он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и, к тому же, лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех.

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество различных типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном, так и дальностью канала. Диапазоны коротких, средних и длинных волн (KB, СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции (Amplitude Modulation, AM) по типу используемого в них метода модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи данных. Более скоростными являются каналы, работающие на диапазонах ультракоротких волн (УКВ), для которых характерна частотная модуляция (Frequency Modulation, FM), а также диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ или microwaves). В диапазоне СВЧ (свыше 4 ГГц) сигналы уже не отражаются ионосферой Земли и для устойчивой связи требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используют либо спутниковые каналы, либо радиорелейные каналы, где это условие выполняется.

В компьютерных сетях сегодня применяются практически все описанные типы физических сред передачи данных, но наиболее перспективными являются волоконно-оптические. На них сегодня строятся как магистрали крупных территориальных сетей, так и высокоскоростные линии связи локальных сетей. Популярной средой является также витая пара, которая характеризуется отличным соотношением качества к стоимости, а также простотой монтажа. С помощью витой пары обычно подключают конечных абонентов сетей на расстояниях до 100 метров от концентратора. Спутниковые каналы и радиосвязь используются чаще всего в тех случаях, когда кабельные связи применить нельзя — например, при прохождении канала через малонаселенную местность или же для связи с мобильным пользователем сети, таким как шофер грузовика, врач, совершающий обход, и т. п.

Аппаратура передачи данных (АПД или DCE — Data Circuit terminating Equipment) непосредственно связывает компьютеры или локальные сети пользователя с линией связи и является, таким образом, пограничным оборудованием. Традиционно аппаратуру передачи данных включают в состав линии связи. Примерами DCE являются модемы, терминальные адаптеры сетей ISDN, оптические модемы, устройства подключения к цифровым каналам. Обычно DCE работает на физическом уровне, отвечая за передачу и прием сигнала нужной формы и мощности в физическую среду.

Аппаратура пользователя линии связи, вырабатывающая данные для передачи по линии связи и подключаемая непосредственно к аппаратуре передачи данных, обобщенно носит название оконечное оборудование данных (ООД или DTE — Data Terminal Equipment). Примером DTE могут служить компьютеры или маршрутизаторы локальных сетей. Эту аппаратуру не включают в состав линии связи.

Разделение оборудования на классы DCE и DTE в локальных сетях является достаточно условным. Например, адаптер локальной сети можно считать как принадлежностью компьютера, то есть DTE, так и составной частью канала связи, то есть DCE.

Промежуточная аппаратура обычно используется на линиях связи большой протяженности. Промежуточная аппаратура решает две основные задачи:

- улучшение качества сигнала;

- создание постоянного составного канала связи между двумя абонентами сети.

В локальных сетях промежуточная аппаратура может совсем не использоваться, если протяженность физической среды — кабелей или радиоэфира — позволяет одному сетевому адаптеру принимать сигналы непосредственно от другого сетевого адаптера, без промежуточного усиления. В противном случае применяются устройства типа повторителей и концентраторов.

В глобальных сетях необходимо обеспечить качественную передачу сигналов на расстояния в сотни и тысячи километров. Поэтому без усилителей сигналов, установленных через определенные расстояния, построить территориальную линию связи невозможно. В глобальной сети необходима также и промежуточная аппаратура другого рода — мультиплексоры, демультиплексоры и коммутаторы. Эта аппаратура решает вторую указанную задачу, то есть создает между двумя абонентами сети составной канал из некоммутируемых отрезков физической среды — кабелей с усилителями.

Наличие промежуточной коммутационной аппаратуры избавляет создателей глобальной сети от необходимости прокладывать отдельную кабельную линию для каждой пары соединяемых узлов сети. Вместо этого между мультиплексорами и коммутаторами используется высокоскоростная физическая среда, например волоконно-оптический или коаксиальный кабель, по которому передаются одновременно данные от большого числа сравнительно низкоскоростных абонентских линий. А когда нужно образовать постоянное соединение между какими-либо двумя конечными узлами сети, находящимися, например, в разных городах, то мультиплексоры, коммутаторы и демультиплексоры настраиваются оператором канала соответствующим образом. Высокоскоростной канал обычно называют уплотненным каналом.

В зависимости от типа промежуточной аппаратуры все линии связи делятся на аналоговые и цифровые. В аналоговых линиях промежуточная аппаратура предназначена для усиления аналоговых сигналов, то есть сигналов, которые имеют непрерывный диапазон значений. Такие линии связи традиционно применялись в телефонных сетях для связи АТС между собой. Для создания высокоскоростных каналов, которые мультиплексируют несколько низкоскоростных аналоговых абонентских каналов, при аналоговом подходе обычно используется техника частотного мультиплексирования (Frequency Division Multiplexing, FDM).

В цифровых линиях связи передаваемые сигналы имеют конечное число состояний. Как правило, элементарный сигнал, то есть сигнал, передаваемый за один такт работы передающей аппаратуры, имеет 2 или 3 состояния, которые передаются в линиях связи импульсами прямоугольной формы. С помощью таких сигналов передаются как компьютерные данные, так и оцифрованные речь и изображение. В цифровых каналах связи используется промежуточная аппаратура, которая улучшает форму импульсов и обеспечивает их ресинхронизацию, то есть восстанавливает период их следования. Промежуточная аппаратура образования высокоскоростных цифровых каналов (мультиплексоры, демультиплексоры, коммутаторы) работает по принципу временного мультиплексирования каналов (Time Division Multiplexing, TDM), когда каждому низкоскоростному каналу выделяется определенная доля времени (тайм-слот или квант) высокоскоростного канала.

Аппаратура передачи дискретных компьютерных данных по аналоговым и цифровым линиям связи существенно отличается, так как в первом случае линия связи предназначена для передачи сигналов произвольной формы и не предъявляет никаких требований к способу представления единиц и нулей аппаратурой передачи данных, а во втором — все параметры передаваемых линией импульсов стандартизованы. Другими словами, на цифровых линиях связи протокол физического уровня определен, а на аналоговых линиях — нет.

К основным характеристикам линий связи относятся:

- амплитудно-частотная характеристика;

- полоса пропускания;

- затухание;

- помехоустойчивость;

- перекрестные наводки на ближнем конце линии;

- пропускная способность;

- достоверность передачи данных;

- удельная стоимость.

3 Современные технические средства обмена

данных и каналообразующей аппаратуры

Структурно информационно-вычислительная сеть содержит:

- компьютеры (хост-компьютеры, сетевые компьютеры, рабочие станции, серверы), размещенные в узлах сети;

- аппаратуру и каналы передачи данных, с сопутствующими им периферийными устройствами;

- интерфейсные платы и устройства (сетевые платы, модемы);

- маршрутизаторы и коммутационные устройства.

В сетях могут использоваться как однопользовательские мини- и микрокомпьютеры (в том числе и персональные), оснащенные терминальными устройствами для связи с пользователем или выполняющие функции коммутации и маршрутизации сообщений, так и мощные многопользовательские компьютеры (мини-компьютеры, большие компьютеры). Последние выполняют эффективную обработку данных и дистанционно обеспечивают пользователей сети всевозможными информационно-вычислительными ресурсами. В локальных сетях эти функции реализуют серверы и рабочие станции.

Рабочая станция (work station) — подключенный к сети компьютер, через который пользователь получает доступ к ее ресурсам. Часто рабочую станцию (равно как и пользователя сети, и даже прикладную задачу, выполняемую в сети) называют клиентом сети. В качестве рабочих станций могут использоваться как обычные и мощные компьютеры, так и специализированные, называемые «сетевыми компьютерами» (NET PC — Network Computer).

Рабочая станция сети на базе обычного компьютера функционирует как в сетевом, так и в локальном режимах. Она оснащена собственной операционной системой и обеспечивает пользователя всем необходимым для решения прикладных задач. Рабочие станции на базе сетевых компьютеров могут функционировать, как правило, только в сетевом режиме при наличии в сети сервера приложений. Отличие сетевого компьютера (Network Personal Computer — NET PC) от обычного в том, что он максимально упрощен: классический NET PC не содержит дисковой памяти (часто называют бездисковым ПК). Он имеет упрощенную материнскую плату, основную память, а из внешних устройств имеет только дисплей, клавиатуру, мышь и сетевую карту обязательно с чипом ПЗУ BootROM, обеспечивающим возможность загрузки операционной системы, расположенной на внешнем запоминающем устройстве сервера.

Сервер (server) — это выделенный для обработки запросов от всех рабочих станций сети многопользовательский компьютер, предоставляющий этим станциям доступ к общим системным ресурсам (вычислительным мощностям, базам данных, библиотекам программ, принтерам, факсам и т. д.) и распределяющий эти ресурсы. Сервер имеет свою сетевую операционную систему, под управлением которой и происходит совместная работа всех звеньев сети. Из наиболее важных требований, предъявляемых к серверу, следует выделить высокую производительность и надежность работы.

Сервер, кроме предоставления сетевых ресурсов рабочим станциям, может и сам выполнять содержательную обработку информации по запросам клиентов — такой сервер часто называют сервером приложений. Сервер приложений — это работающий в сети мощный компьютер, имеющий программное обеспечение (приложения), с которым могут работать клиенты сети.

Для подключения компьютера к локальной сети требуются устройства сопряжения, называемые сетевыми адаптерами, или сетевыми интерфейсными картами, вставляемыми в слот материнской платы компьютера. В настоящее время широкое распространение приобрели адаптеры, которые могут настраиваться на различную скорость передачи данных: 10 Мбит/с (Ethernet) и 100 Мбит/с (Fast Ethernet).

Большинство сетевых адаптеров Ethernet имеет разъемы для подключения различных видов кабелей: разъем RJ - 45 для подключения кабеля «витая пара» и разъем BNC для подключения тонкого коаксиального кабеля. Некоторые адаптеры имеют также разъемы AUI (15-контактные) для подключения толстого коаксиального кабеля. В настоящее время в основном используются сетевые адаптеры, рассчитанные на сопряжение PCI (сопряжение ISA считается устаревшим).

В топологии Ethernet, используемой в ЛВС, наиболее распространены три среды передачи данных:

- коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 50 Ом;

- медный провод «витая пара»;

- оптоволоконный кабель.

При выборе типа кабеля учитываются следующие показатели:

- стоимость монтажа и обслуживания;

- ограничение на длину коммуникаций без дополнительных усилителей-повторителей;

- безопасность передачи данных.

Коаксиальные кабели бывают нескольких типов:

- обычный кабель имеет среднюю цену, обеспечивает скорость передачи данных до 10 Мбит/с на расстояние до 1,5 км;

- широкополосный коаксиальный кабель более дорогой, легко наращиваем. Обеспечивает скорость обмена до 500 Мбит/с, но не более чем на 1,5 км без дополнительного усиления сигнала;

- толстый Ethernet-кабель (желтый кабель с 15-контактным включением), дорог, хорошо помехозащищен. Обеспечивает скорость до 500 Мбит/с на расстояние 500 м;

- тонкий Ethernet-кабель более дешев, обеспечивает скорость передачи данных 10 Мбит/с на 300 м. Однако монтажная длина этого кабеля ограничивается 185 метрами из-за проблем с заземлением и помехоустойчивостью.

Неэкранированная витая пара (UTP) - самая популярная среда передачи данных для сетей Ethernet в настоящее время. В ней используется недорогой недефицитный медный телефонный провод. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими средами. К этим преимуществам можно отнести простоту монтажа и проверки, а также использование для соединений дешевых и надежных разъемов RJ - 45. В отличие от соединения коаксиальным кабелем соединение с одной машиной не зависит от соединения с другими машинами, поэтому неисправность аппаратуры или дефект кабельной системы в одном соединении не влияет на остальную сеть.

Типы кабеля UTP подразделяются на 5 категорий, которые обозначаются как Level-I - Level-V. Кабели категорий I и II годятся только для работы в звуковом диапазоне. Кабель Level-III - стандартный для сетей, работающих на скорости до 10 Мбит/с. Кабель категории IV конкретно ни для какого приложения не предназначен. Иногда его используют в сетях Token Ring. Кабель категории V позволяет обеспечить работу в сетях со скоростью до 100 Мбит/с. Этот кабель служит основой для многих разрабатываемых в настоящее время стандартов на основе витой пары.

Оптоволоконный кабель наиболее дорогой, обеспечивает скорость передачи данных до нескольких Гбайт/с на расстояние до 50 км без повторителя. В локальных сетях оптоволокно используется, когда расстояние между узлами превышает возможности других передающих сред.

Монтаж оптоволокна достаточно сложен. Качество соединения сильно зависит от чистоты наконечников оптических соединителей. Кроме того, глядя на концы висящего или обрезанного оптоволокна, можно обжечь сетчатку глаза, если световод сопряжен с лазером. Поэтому монтаж оптоволоконного кабеля лучше заказывать специализированным фирмам.

Сравнительные характеристики передающих сред локальных сетей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики различных типов кабелей

| # Показатели | Среда передачи данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коаксиал | Витая пара | Оптоволокно |
| Цена ### Наращение Защита от прослушивания | Невысокая Проблематично Хорошая, но легко ответвляется | Невысокая Очень простое ### Незначительная | Высокая Простое Высокая |
| Скорость обмена Проблемы с заземлением | До 300 Мбит/с Возможны | 10-100 Мбит/с Нет | Гбиты Нет |
| Восприимчивость к помехам | Существует | Существует | Отсутствует |

В компьютерных сетях наиболее распространенным коммуникационным оборудованием являются концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы. При этом для сегментации с целью избежания перегрузок могут служить только коммутаторы и маршрутизаторы.

Концентратор (по-английски Hub) позволяет присоединить к нему несколько рабочих станций, логически (по адресам) входящих в одну и ту же сеть. Концентраторы могут подключаться каскадом (для увеличения количества подключаемых рабочих станций). Концентратор обеспечивает возможность использования в ЛВС кабеля «витая пара».

Точка подключения компьютера или другого сетевого оборудования к концентратору называется портом. Обычно выпускаются модели с 5, 8, 12, 16, 24, 32 портами, кроме того, многие модели снабжаются разъемом BNC для подключения коаксиала.

Коммутатор (Switch) позволяет увеличить полосу пропускания и уменьшить время задержки обработки информации. С его помощью можно сегментировать локальную сеть на канальном уровне иерархической модели протокола TCP/IP, т.е. без использования IP-адресации.

Маршрутизатор (router), строго говоря, разбивает логически единую по адресации сеть на подсети. Вообще, маршрутизатор служит либо для соединения сетей с различными протоколами, либо для соединения сетей TCP/IP с различным пространством адресов. В последнем случае его часто называют шлюзом (Gateway). Аппаратные маршрутизаторы обычно бывают многопротокольными и очень дороги. В локальных сетях в качестве маршрутизатора можно использовать не очень мощный компьютер с двумя или более сетевыми картами, что является самым дешевым решением для расширения сети. Кроме того, в случае не очень большой загрузки сегмента компьютер-маршрутизатор можно использовать для выполнения рабочих функций.

Обычно маршрутизаторы, как аппаратные, так и на основе компьютера, предоставляют дополнительные средства защиты данных и контроля трафика. Тем самым они играют большую роль в управлении сетью и выявлении нештатных ситуаций.

Устройства коммутации занимают важное место в системах передачи информации в вычислительных сетях. С помощью устройств коммутации значительно сокращается протяженность каналов связи в сетях с несколькими взаимодействующими абонентами: вместо того чтобы прокладывать несколько каналов связи от данного абонента ко всем остальным, можно проложить лишь по одному каналу от каждого абонента к общему коммутационному узлу. В связи с этим, если не предъявляются чрезвычайно жесткие требования к оперативности и достоверности передачи данных в вычислительных сетях, используются коммутируемые каналы связи.

Узлы коммутации осуществляют один из трех возможных видов коммутации при передаче данных:

- коммутацию каналов;

- коммутацию сообщений;

- коммутацию пакетов.

Одним из важных элементов информационно-вычислительной сети является повторитель – устройство, обеспечивающее сохранение формы и амплитуды сигнала при передаче его на большее, чем предусмотрено данным типом физической передающей среды, расстояние.

Существуют локальные и дистанционные повторители. Локальные повторители позволяют соединять фрагменты сетей, расположенные на расстоянии до 50 м, а дистанционные – до 2000 м.

Подключение отдельного компьютера или локальной сети в глобальную информационную сеть возможно только с помощью устройства, называемого модем.

Модем – это устройство прямого (модулятор) и обратного (демодулятор) преобразования сигнала к виду, принятому для использования в определенном канале связи.

Модемы можно разделить на аналоговые и цифровые.

Аналоговые модемы – это самые распространенные на сегодняшний день модемы. Первые модемы предназначались для выполнения следующих функций:

- при передаче – для преобразования широкополосных импульсов (цифрового кода) в узкополосные аналоговые сигналы;

- при приеме – для фильтрации принятого сигнала от помех и детектирования, то есть обратного преобразования узкополосного аналогового сигнала в цифровой код.

В современных модемах используются чаще всего три вида модуляции:

- частотная – FSK (Frequence Shift Keying);

- фазовая – PSK (Phase Shift Keying);

- квадратурная амплитудная — QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

При частотной модуляции в соответствии с текущими значениями модулирующего сигнала (передаваемых данных) изменяется частота физического сигнала (обычно синусоидального) при неизменной его амплитуде. В простейшем случае значениям 1 и 0 бит данных соответствуют два значения частот, например 980 и 1180 Гц, как было принято в одном из первых протоколов V.21 передачи данных. Частотная модуляция весьма помехоустойчива, ибо при передаче искажается обычно лишь амплитуда сигнала.

При фазовой модуляции модулируемым параметром является фаза сигнала при неизменных частоте и амплитуде; помехоустойчивость фазомодулированного сигнала также высокая.

При чистой амплитудной модуляции сигнала его защищенность от помех крайне низкая, поэтому применяют более помехоустойчивую, но и более сложную квадратурную амплитудную модуляцию, при которой в такт передаваемым данным изменяются одновременно и фаза, и амплитуда сигнала.

Передача данных и их преобразования в модемах выполняются в соответствии с принятыми протоколами. Протокол передачи данных – это совокупность правил, регламентирующих формат данных и процедуры их передачи в канале связи. В протоколе, в частности, может подробно указываться, как представить данные, какой способ модуляции данных избрать с целью ускорения и защищенности их передачи, как выполнить соединение с каналом, преодолеть действующие в канале шумы и обеспечить достоверность передачи данных.

Официальным законодателем в области протоколов передачи данных для модемов является МККТТ — Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии (часто встречается в литературе его французская аббревиатура CCITT). Этот Комитет недавно переименован в Международный институт телекоммуникаций (ITU — International Telecommunication Union).

Практически все модемные стандарты передачи данных установлены этой организацией; некоторые характеристики важнейших из них приведены в таблице 2.

Многие модемы кроме обеспечения процедур передачи информации выполняют и ряд других весьма полезных в системах телекоммуникаций функций, таких как:

- «оцифровка» голоса и обратная операция восстановления оцифрованного голоса (voice-модемы);

- прием и передача факсимильных сообщений (факс-модемы);

- автоматическое определение номера вызывающего абонента (АОН);

- функции автоответчика и электронного секретаря и т. д.

Таблица 2 – Протоколы передачи данных по телефонным каналам связи

| # Год появления | 1964 | 1982 | 1986 | 1987 | 1990 | 1994 | 1995 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код протокола МККТТ (ITU) | V.21 | V.22 | V.22 bis | V.32 | V.32 bis | V.34 | V.34 bis | V.90 |
| Максимальная скорость передачи, бит/с, симв/с | 300 47 | 1200 141 | 2400 282 | 9600 1129 | 14400 1694 | 28800 3388 | 33600 3952 | 56000 6437 |
| Вид модуляции | FSK | PSK | QAM | QAM | QAM | QAM | QAM | QAM |

Поэтому современный модем кроме устройств модуляции и демодуляции (а иногда и вместо них) содержит специализированный микропроцессор, управляющий работой модема, оперативную и постоянную память, элементы звуковой и световой сигнализации о режимах работы модема и характеристиках используемого канала связи.

Современные модемы бывают двух классов.

Class 1 предполагает выполнение основной работы по приему и передаче сообщений компьютером с программой поддержки факсимильной связи. Модемы этого класса часто называются программными (software) модемами. Программные модемы бывают на шине PCI, а поскольку они работают только под управлением Windows, их называют также Win-модемами. В программных модемах часть их функций реализована не в виде микросхем, а заменена программой, которая выполняется центральным процессором ПК. По некоторым (непроверенным) сведениям Win-модемы хуже работают на плохих телефонных линиях: возможностей настройки у них меньше, чем у аппаратных модемов, и чаще происходит обрыв связи.

Class 2 реализует все процедуры передачи и приема факсов средствами самого модема. Модемы этого класса часто называются аппаратными (hardware) модемами. Аппаратные модемы бывают на шине ISA и на шине PCI. PCI-модемы ввиду отсутствия логического СОМ-порта работают хорошо только под Windows, а для работы в DOS, Linix и т. д. требуют специальных драйверов. ISA-модемы, еще недавно доминировавшие на рынке, сдают свои позиции ввиду отсутствия шины ISA на последних моделях материнских плат. Достоинство Hard-модемов в том, что они просты в настройке, не занимают внутренних ресурсов ПК и хорошо держат плохие телефонные линии.

Существует еще два типа модемов — AMR- и CNR-модемы. Ультрасовременные AMR (Audio and Modem Riser Card) и CNR (Communication and Networking Riser Card) могут работать только с новейшими Intel-чипсетами и с тональными номеронабирателями.

Модемы различаются также:

- конструкцией – автономные и встраиваемые в аппаратуру;

- интерфейсом с каналом связи – контактные и бесконтактные;

- назначением – модемы, факсмодемы;

- скоростью передачи данных, бит/с (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 28800, 33600, 56000).

Цифровые модемы еще называют сетевыми адаптерами. Входной и выходной сигналы в таких модемах импульсные.

Цифровые модемы выпускают для работы в конкретных цифровых технологиях: ISDN, HDSL, ADSL, SDSL и т.д.